超低温冰箱技术参数

| 名称 | 医用冰箱 | 外箱材质 | 冷轧钢板静电喷涂 | 搁板材质 | 食品级304不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围（℃） | -40 ~ -86 | 内胆材质 | 食品级304不锈钢 | 内门数量 | 1 |
| 额定电压/频率（V/Hz） | 220/50 | 箱体结构 | 立式侧开门 | 搁板数量 | 1 |
| 额定功率（W） | ≥480 | 颜色 | 米白橘纹 | 压力平衡阀 （测试孔） | 螺纹旋盖式 |
| 耗电量（KWh/24h） | ≤6.7 | 制冷方式 | 直冷 | 滚轮形式 | 万向滚轮 |
| 防触电保护类型 | I | 压缩机 | SECOP | 门密封条 | 橡胶气囊密封条 |
| 气候类型 | N | 蒸发器 | 全铜管蒸发器 | 铰链 | 不锈钢合页 |
| 容量 | ≥108L | 冷凝器 | 铜管翅片式 | 报警方式 | 蜂鸣+显示闪烁 |
| 噪音（dbA） | ≤60 | 冷凝风机 | EBM | 报警功能 | 高温报警 传感器故障报警 |
| 保温层厚度（mm） | ≥120 | 温控器 | 凯德 | 附件 | 说明书 除冰铲 手套 |
| 产品尺寸（mm） | 约700*730*1260 | 制冷剂 | 无氟环保多元混合 |  |  |