冷冻离心机参数

功能要求：

1，≥7寸液晶触摸屏，界面简洁清析，安全，所有参数一目了然。

2，人性化设计，有≥5个快捷程序组键，操作方便快捷，

3，实时显示仪器状态采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。

- 超大存储空间，可存储多达≥99个程序组，≥99条使用记录和≥99条故障记录时间显示，年，月，日，时，分，秒，方便追塑，

5，可自由设置梯段离心程序，阶梯程序组≥010.   阶梯段落数量：2-15

6，可选10级升降速档位，可设置自由停车时间

7，满足多种 离心回收要求运行中转速，离心力，温度同屏显示，变化关系，清析可见。

8，磁性转子自动识别系统，防止转子超速使用，确保离心安全

9，具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等22种保护功能。

10，门盖双锁扣设计，防止门盖运行过程意外打开，仪器更安全，

11，支持用户管理。用户数量：001-999.  （权限管理）管理员-操作员-访客 三级权限可设置

12.符合国际安全标准 Certificate of compliance《欧盟CE认证》，

13，通过ICAS管理体系认证，拥有欧盟体外诊断医疗器械法规（IVDR）认证。

- 14，机身自带更换转子工具架设计。更换转子方便，防止工具遗失

- 15.使用记录小时，分和分，秒两种计时方式可供选择，正计时，倒计时两种模式

- 16，在开机状态，离心机开盖和长时间未使用，压缩机智能停机，并设有预冷功能。让操作更省心，更节能环保，提高压缩机组寿命。

主要技术指标:

最高转速：≥5500rpm

最大相对离心力：4675×g

温度设置范围：-20℃～40℃

最大容量：≥1000ml

转速精度：±10r/min

噪音：≤60dB (A)

定时范围：1min～99H99min59S

功率：≥1000W

标配：自动脱帽转子64*2ml/7ml